DR. FÜLÖP MÉNES Kft.

(5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.)

Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció – BAT

Sertéstelep és hígtrágya tároló létesítése

Telephely: 5244 Tiszaszőlős, 0244. és 0242/2 hrsz.

Előzmények

A DR. FÜLÖP MÉNES Kft. (székhely: 5244 Tiszaszőlős, Fő út 17.) mint Kérelmező, Beruházó és Üzemeltető, a tiszaszőlősi 0244 hrsz.-ú ingatlanon található intenzív sertéstartó telepének korszerűsítésére, kapacitásbővítésére és technológiai fejlesztésére vonatkozóan összevont egységes környezethasználati engedélyezési (EKHE/IPPC) és környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárást kezdeményezett az illetékes Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) előtt. Az eljárás alapját a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai képezik.

A Hatóság a benyújtott kérelem érdemi vizsgálata során megállapította, hogy a döntéshozatalhoz és a tényállás teljes körű tisztázásához bizonyos szakterületi kérdések pontosítása, illetve kiegészítése szükséges. Ennek érdekében a Hatóság a JN/59/01680-11/2026. iktatószámú végzésével hiánypótlási felhívást bocsátott ki.

Jelen dokumentáció a JN/59/01680-11/2026. számú hatósági végzésben foglalt BAT kötelezettségeknek és kérdéseknek való tételes, maradéktalan megfelelés érdekében készült, a WENFIS Mérnök Iroda Kft. által frissített változat figyelembe vételével és kiegészítésével/módosításával.

Az Elérhető Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szem-pontjából.

A sertéstenyésztésre vonatkozó legjobb elérhető technikák (BAT) leírásánál a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletében, illetve az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozatának releváns részeit, illetve a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottság Végrehajtási Határozatát vettük figyelembe.

Egy adott létesítmény esetében a BAT nem szükségszerűen az alkalmazható legkorszerűbb, hanem gazdaságossági szempontból legkorszerűbb és legésszerűbb, de ugyanakkor a környezet védelmét megfelelő szinten biztosító technikákat, technológiákat jelenti.

A lenti BAT táblázatokban az alábbi színjelöléseket alkalmazzuk a megfelelőség vizsgálatánál:

| Megfelelőség | Színkód |
| --- | --- |
| Megfelelő |  |
| Megfelelő. Hosszútávú intézkedés szükséges. |  |
| Nem megfelelő. Azonnali intézkedés szükséges. |  |
| Nem értelmezhető / nem indokolt az alkalmazása |  |

1. táblázat: Megfelelőségi színkód

| Azonosító | Elérhető legjobb technika | Alkalmazott eljárás, technika | Megfelelősség, javaslat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK |  |  |  |
| 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) |  |  |  |
| 1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt: |  |  |  |
| 1.1 1. BAT | 1. A vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; 2. Olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részérő, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja; 3. A szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban; 4. Eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra (…) 5. A teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre: 6. Az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 7. Tisztább technológiák fejlődésének követése; 8. A létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során; 9. Ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása. 10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT); 11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT). | A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) „A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy nem szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze.” 1. Az Ügyvezető elkötelezett a környezeti teljesítmény javítása érdekében. 2. Az Ügyvezető elkötelezett a folyamatos fejlesztésére vonatkozóan. 3. Az Ügyvezető minden évben meghatározza a fejlesztés irányát és mértékét. 4. Az IPPC engedély megszerzését követően kialakításra kerül a nyilvántartási rendszer. Az IPPC engedély tartalmáról, haváriák elhárításáról, illetve a környezettudatos munkavégzésről évente oktatásokat fognak tartani az alkalmazottak részére. 5. A vezetőségi értékelésben évente értékelésre kerül a környezeti teljesítmény. 6. Az EMS kiépítését követően minden évben vezetőségi átvizsgálást fognak tartani. 7. Az Ügyvezető folyamatosan tájékozódik a tisztább technológiákról. 8. Jelen dokumentáció tartalmazza a felhagyásra vonatkozó terheléseket. 9. Éves jelentés (IPPC jelentés és vezetőségi átvizsgálás) készítése A tervezés során külön figyelmet fordítottak a hatékony folyamatirányítási rendszerek megvalósulására (korszerű integrált és automatizált technológia telepítésével). Zajvédelmi, illetve bűzszennyezés elleni intézkedési terv a jelen dokumentáció értékelése alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett nem szükséges, mivel a hatásterületek védendő ingatlanokat, lakóépületeket nem érintenek. | Megfelelő Az Ügyvezető vállalja a telep megépülését követő évben a BAT-nak megfelelő környezetirányítási rendszer kiépítését és üzemeltetését. |
| 1.2. Jó gazdálkodás |  |  |  |
| 2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti. |  |  |  |
| 1.2. 2. BAT a | Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; előzzék meg a vízszennyezést. | A vízszennyezés megakadályozásának érdekében az állatok tartására szolgáló épületek vízzáró betonnal ellátottak. A keletkező szociális szennyvizek tárolása nagy térfogatú zárt, vízzáró szennyvízgyűjtő tartályokkal valósul meg. Az állattartó rekeszek alatt trágyapince van. Ez lehetővé teszi a minimális takarítási vízigényt úgy, hogy a higiéniai körülmények a lehető legjobbak legyenek, mivel a vizelet és a csurgalékvíz azonnal a trágyatérbe kerül. A hígtrágya elvezető rendszert rákötik a meglévő telep mellett kialakítandó hígtrágya tárolóra. Az állattartó épületek belső lagúnáiban tárolt hígtrágyát időszakosan, lagúnánként eltérő időpontban engedik le a lagúnaürítő nyílásokon keresztül. A hígtrágya tárolására vasbeton körműtárgy készül vízzáró és szulfátálló betonból, melyre a szagok védelme miatt ponyvafedés készül. Védendő létesítmények a tervezési területtől megfelelő távolságra helyezkednek el. A tervezés során figyelembe vették az uralkodó éghajlati viszonyokat. Az ól épületek kialakítása és a szennyvízgyűjtő tartályok vízzárósága biztosítja a vízszennyezés kockázatának csökkentését. | Megfelelő |
| 1.2. 2. BAT b | A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; trágya szállítása és kijuttatása; tevékenységek tervezése; veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; a berendezések javítása és karbantartása | Környezetvédelmi oktatási tematika kidolgozásra fog kerülni. Környezetvédelmi, állategészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakembert alkalmaznak, így munkavállalók a szükséges éves oktatásban részesülnek. | Megfelelő |
| 1.2. 2. BAT c | Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában: a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz- /szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések); szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen). | Üzemi kárelhárítási terv jelen engedély kérelemmel egyidejűleg készült. A környezetvédelmi, járvány megelőzési, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban foglaltak betartása is elősegítik a havária esemény kialakulásának megelőzését. | Megfelelő |
| 1.2. 2. BAT d | Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén; hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők; a víz- és takarmányellátó rendszerek; szellőztetőrendszer és hőérzékelők; silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal). Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére. | A fenntartó karbantartást folyamatosan végezni fogják. A megelőző, kisebb karbantartást rendszeresen, turnusváltáskor elvégzik a telepen dolgozó, műszaki feladatokat is ellátó alkalmazottak. A szervizelési és nagyobb javítási munkálatokat eseti megbízás alapján szakcéggel kívánják végeztetni. | Megfelelő |
| 1.2. 2. BAT e | Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat. | Az állati hullát az ólakból minden nap, munkakezdéskor gyűjtik össze. Az állati hullákat az állattartó tértől elkülönítetten tervezik gyűjteni, majd a telephelyen elhamvasztják. | Megfelelő |
| 1.3. Takarmányozás |  |  |  |
| 3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában. |  |  |  |
| 1.3. 3. BAT a | A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. | A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegben beépülő morzsázott takarmányt fognak alkalmazni. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy megfeleljen az állatok energiaszükségleteinek. | Megfelelő |
| 1.3. 3. BAT b | Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. | Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak. | Megfelelő |
| 1.3. 3. BAT c | Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez | A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzák. Az állatállomány takarmányát külső szakcég biztosítja, ezért az előírás alkalmazása korlátozott. | Megfelelő |
| 1.3. 3. BAT d | Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása. | A telephely takarmányát külső szakcég biztosítja, ezen előírás alkalmazása korlátozott. | Megfelelő |
| 1.3. 3. BAT | BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén: - Utónevelt malac: 1,5 – 4,0 kg N/állatférőhely/év. - Hízósertés: 7,0 – 13,0 kg N/állatférőhely/év. - Kocák: 17,0 – 30,0 kg N/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el. | A tervezett állattartó telep esetében a takarmányfelhasználásra és trágyaképződésre vonatkozó tényadatok még nem állnak rendelkezésre, ezért e helyütt a BAT-AEL értékkel szabályozott anyagok kibocsátásának előzetes becslése céljából a levegőtisztaság-védelmi dokumentációban és a Wenfis Kft. dokumentációjában leírtak alapján az állattartó épületekre alkalmazott fajlagos emissziós faktorokat vettük alapul, a hígtrágyás tartástechnológiából kiindulva. A számítási eredmények: A számítási metódus és levezetés a Wenfis Kft dokumentációjának 2.7.2.5.1. fejezetében található. - Hízósertés: 11,45 kg N/állatférőhely/év. | Megfelelő |
| 4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában: |  |  |  |
| 1.3. 4. BAT a | Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. | Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást terveznek. | Megfelelő |
| 1.3. 4. BAT b | Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása. | A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzák. | Megfelelő |
| 1.3. 4. BAT c | Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére. | A telephely takarmányát külső szakcég biztosítja, ezen előírás alkalmazása korlátozott. | Megfelelő |
| 1.3. 4. BAT | BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén: - Utónevelt malac: 1,2 – 2,2 kg P/állatférőhely/év. - Hízósertés: 3,5 – 5,4 kg P/állatférőhely/év. - Kocák: 9,0 – 15,0 kg P/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák kombinációjával érhető el. | A tervezett állattartó telep esetében a takarmányfelhasználásra és trágyaképződésre vonatkozó tény adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért e helyütt a BAT-AEL értékkel szabályozott anyagok kibocsátásának előzetes becslése céljából a levegőtisztaság-védelmi dokumentációban és a Wenfis Kft. dokumentációjában leírtak alapján az állattartó épületekre alkalmazott fajlagos emissziós faktorokat vettük alapul, a hígtrágyás tartástechnológiából kiindulva. A számítási eredmények: A számítási metódus és levezetés a Wenfis Kft dokumentációjának 2.7.2.5.1. fejezetében található. - Hízósertés: 4,11 kg P/állatférőhely/év. | Megfelelő |
| A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor nem alkalmazható a növendékek vagy a tenyészállatokra egyetlen baromfifaj esetén sem. |  |  |  |
| 1.4. Hatékony vízfelhasználás |  |  |  |
| 5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.4. 5. BAT a | A vízfelhasználás nyilvántartása. | A vízfelhasználás havi nyilvántartására formanyomtatvány készül. | Megfelelő |
| 1.4. 5. BAT b | A vízszivárgás feltárása és javítása. | Szükség eseten megtörténik, amennyiben az átlagosnál nagyobb mennyiségű víz fogy egy adott hónapban, illetve vízszivárgás észlelhető, úgy ennek feltárása és javítása azonnal megkezdődik. A szennyvízgyűjtő aknáknál ötévente vízzárósági felülvizsgálatot végeztetnek. | Megfelelő |
| 1.4. 5. BAT c | Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására. | Az ólépületek takarítása nagynyomású gépekkel fog történni turnusváltáskor. | Megfelelő |
| 1.4. 5. BAT d | A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett. | Az állatok ivóvíz szükségletét csészés önitató berendezésekkel biztosítják. A vízellátást fúrt kutakról fogják biztosítani. | Megfelelő |
| 1.4. 5. BAT e | Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. | A karbantartás folyamatosan történik. | Megfelelő |
| 1.4. 5. BAT f | A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása. | A szennyezetlen csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad. | Nem indokolt az alkalmazása |
| 1.5. Szennyvízkibocsátás |  |  |  |
| 6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.5. 6. BAT a | Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. | A fertőzések elkerülése miatt is kiemelt jelentőségű. A telep rendezettsége, tisztántartása folyamatosan megvalósul. | Megfelelő |
| 1.5. 6. BAT a | A vízfelhasználás minimalizálása. | Az állatok ivóvíz szükségletét csészés önitató berendezésekkel biztosítják, ezáltal kevesebb csurgalékvíz keletkezik. Az ólépületek takarítása nagynyomású gépekkel fog történni turnusváltáskor. | Megfelelő |
| 1.5. 6. BAT a | A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell. | A tetőfelületekre, illetve a területre hulló tiszta csapadékvíz burkolatlan területen elszikkad. | Megfelelő |
| 7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.5. 7. BAT a | A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. | A szennyvizek fajtánként (szociális, technológia) elkülönítésre kerülnek. A keletkező szociális szennyvíz tárolása zárt szennyvízgyűjtő tartályban (20 m3-es) valósul meg. A hígtrágya zárt rendszeren keresztül szigetelt hígtrágyatárolóba kerül bevezetésre. | Megfelelő |
| 1.5. 7. BAT b | Szennyvízkezelés | A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése megfelelően kialakított zárt felszín alatti tartályban tervezett. Az összegyűjtött szennyvíz megbízás keretében előre egyeztetett időpontban elszállításra kerül szennyvíztisztító telepre. A keletkező technológiai szennyvíz (ólak takarítása) a keletkező hígtrágyával együtt, az ólak alá kiépített zárt felszín alatti rendszerű lagúna rendszeren keresztül jut a hígtrágyatárolóba. | Megfelelő |
| 1.5. 7. BAT c | Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával. | Nem alkalmazzák. | Nem indokolt az alkalmazása |
| 1.6. Hatékony energiafelhasználás |  |  |  |
| 8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.6. 8. BAT a | Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek | A légáramlás automatizálása és minimalizálása, egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti komfortzónáját. A sertésólak szellőztetése a belső hőmérséklettől függően történik. A belsőtérben elhelyezett légkeverésre használt ventilátorok működtetésével szabályozzák az optimális hőmérsékletet. A lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású ventilátorok kerülnek alkalmazásra. Az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken tartása. | Megfelelő |
| 1.6. 8. BAT b | A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak | Az ól épületekben a fűtő-, hűtő- és szellőztető berendezések elhelyezkedése biztosítja az optimális hőmérsékletet és szellőzést. | Megfelelő |
| 1.6. 8. BAT c | Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. | Istállónként eltérő mélységű lagúnát készítenek 20 cm saválló beton és 35 cm kavicságy beépítésével. A padló alatti rétegeket tömörítik. A telepített falszerkezetek megfelelő, korszerű technológiájú, szigetelt kialakításúak. | Megfelelő |
| 1.6. 8. BAT d | Energiahatékony világítás használata. | Preferálják a természetes fény felhasználását. Energiahatékony izzókat telepítenek. | Megfelelő |
| 1.6. 8. BAT e | Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható: 1. levegő-levegő; 2. levegő-víz; 3. levegő-talaj. | A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján nem kötelező az alkalmazásuk. | Nem indokolt az alkalmazása |
| 1.6. 8. BAT f | Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez |  |  |
| 1.6. 8. BAT g | Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer). |  |  |
| 1.6. 8. BAT h | Természetes szellőzés alkalmazása | A légbeejtőkön keresztül természetes szellőzést is terveznek. | Megfelelő |
| 1.7. Zajkibocsátás |  |  |  |
| 9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: |  |  |  |
| 1.7. BAT | i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; ii. a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; iii. az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; iv. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; v. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése | A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján: „A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolják.” Jelen dokumentációban elvégzett számítások alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete védendő ingatlant nem érint, zajártalomra érzékeny területekre nem kell számítani. | Megfelelő |
| 10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.7. 10. BAT a | Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között. | Zajtól védendő ingatlan 1000 méteren belül egyik irányban sem található. A legközelebbi lakóövezetek több, mint másfél km-re találhatóak a tervezési területtől. A tervezett tevékenység zajkibocsátása jelen dokumentációban rögzített üzemelés mellett a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel. A telephely vélelmezett hatásterületén védendő létesítmények nem találhatóak. | Megfelelő |
| 1.7. 10. BAT b | Berendezések elhelyezése. A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható); ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban. | A telephely fő zajforrásai az állattartó épületek szellőztető- és hűtőrendszere. A takarmánytároló silók elhelyezése során figyelemmel voltak a takarmányadagoló csövek hosszának minimalizálására, ezáltal az adagolás során fellépő zaj csökkentésére is. | Megfelelő |
| 1.7. 10. BAT c | Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők: i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; ii. a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; vi. a szabadtéri földmunkák minimális területre korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében. | A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A temperálás és a szellőztetés berendezései automatizáltak, csak a szükséges legkisebb mértékben üzemelnek. Folyamatos karbantartásokat végeznek. Az állatok takarmányozása külső pneumatikus feltöltésű takarmánytároló tartályból tervezett. | Megfelelő |
| 1.7. 10. BAT d | Alacsony zajszintű berendezések. Ilyen berendezések lehetnek a következők: i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; ii. szivattyúk és kompresszorok; iii. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum etetők, kompakt etetők). | Mindegyik ólnál nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. A sertések érzékenysége miatt a lehető leghalkabb berendezéseket terveznek telepíteni. | Megfelelő |
| 1.7. 10. BAT e | A zaj szabályozására szolgáló berendezések. Ezek a következőket tartalmazzák: i. zajcsökkentők; ii. rezgésszigetelés; iii. a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus szállítószalagok) elzárása; iv. az épületek hangszigetelése. | A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A tervezett tevékenység zajkibocsátása jelen dokumentációban rögzített üzemelés mellett a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel. A tevékenység zajterhelését jelen dokumentáció 2.7.6. fejezete mutatja be. A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata alapján alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek. | Megfelelő |
| 1.7. 10. BAT f | Zajcsökkentés. A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett zajvédőkkel csökkenthető |  |  |
| 1.8. Porkibocsátás |  |  |  |
| 11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.8. 11. BAT a | A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett); 2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel). 3. Ad libitum takarmányozás; 4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. 5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése; 6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül | 1. Nem alkalmazzák (hígtrágyaalapú a rendszer). 2. Nem alkalmazzák (hígtrágyaalapú a rendszer). 3. Nem alkalmazzák, számítógép vezérelt etetőcsészék telepítése tervezett. 4. Általánosan alkalmazható. 5. Általánosan alkalmazható. 6. Megvalósul: a beépített technológiával szabályozható légbeejtőkön és légelszívó kürtőkön keresztül történik a szellőzés | Megfelelő |
| 1.8. 11. BAT b | A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: 1. Vízpárásítás; 2. Olaj permetezése; 3. Ionizálás. | Nem indokolt a porkoncentráció csökkentése, illetve a kibocsátott levegő kezelése. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.8. 11. BAT c | A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: 1. Vízcsapda; 2. Száraz szűrő; 3. Vízmosó; 4. Nedves mosó; 5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő); 6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; 7. Biofilter. |  |  |
| 1.9. Bűzkibocsátás |  |  |  |
| 12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: |  |  |  |
| 1.9. 12. BAT | i. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; ii. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata; iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére; v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése. | „A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.” A sertéstelep és hígtrágya-tároló a lakott területektől nagy távolságra fekszik, a technika alkalmazása ezért nem tervezett. A legközelebbi lakóövezetek több, mint másfél km-re találhatóak a tervezési területtől. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában. |  |  |  |
| 1.9. 13. BAT a | Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között. | Nem feltétlenül alkalmazható általánosan a meglévő üzemekre/gazdaságokra. Helyzete a telepen: a lakott település nagy távolságra van a teleptől, alkalmazása biztosított | Megfelelő |
| 1.9. 13. BAT b | Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: – az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); – a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); – a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; – a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; – a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; – az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben. | A beltéri környezet hőmérsékletének, a légáramlásnak és a sebességnek a csökkentése nem feltétlenül alkalmazható állatjóléti megfontolásokból. Az állattartásra való alkalmazhatóságot lásd: 30. BAT, 31. BAT, 32. BAT, 33. BAT és 34. BAT. Helyzete a telepen: az önetetők alatt kármentő lemez van, amely megakadályozza a takarmány rácspadozatra hullását. Az állatok és a felületek tisztán tartása állategészségügyi követelmény. A telephelyen az állattartó épületektől kellő távolságban került kialakításra a hígtrágya tároló rendszer. | Megfelelő |
| 1.9. 13. BAT c | Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: – a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); – a függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; – külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); – terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; – a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő eloszlatása, az érzékeny területtől távol; – a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz. | A tetőgerinc tengelyének kiigazítása meglévő üzemekre nem alkalmazható. A kivezető magasságának növelését alkalmazzák (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett). A szellőztetési sebesség beállítása automatikus. A szellőzési sebesség ventilátorokkal fokozható. | Megfelelő |
| 1.9. 13. BAT d | Légtisztító berendezés alkalmazása, például: 1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők); 2. Biofilter; 3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; | Ez a technika nem feltétlenül alkalmazható általánosan a nagy kivitelezési költségek miatt. Csak olyan meglévő üzemekre alkalmazható, ahol központosított szellőztetőrendszert használnak. A biofilter esetében az állattartásra szolgáló épületen kívül elegendő térre van szükség, ahol a szűrőcsomagokat el lehet helyezni. Helyzete a telepen: nem alkalmazzák | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.9. 13. BAT e | Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: 1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során; 2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes akadályok); 3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése. | 1. Ponyvatakarást alkalmaznak. 2. Fák telepítése tervezett. 3. Alkalmazásra kerül. | Megfelelő |
| 1.9. 13. BAT f | A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): 1. A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); 2. A szilárd trágya komposztálása; 3. Anaerob rothasztás. | A telepen in-situ biológiai hígtrágya-kezelés és kondicionálás valósul meg az automatizált NCH BioAmp 300 rendszer alkalmazásával. Az ólak alatti trágyacsatornákba és a központi rendszerbe napi szinten adagolt nagymennyiségű aktív Bacillus baktériumtörzs (FreeFlow) már a tárolási fázisban elvégzi a szerves anyagok lebontását, minimalizálva a kijuttatáskori bűzképződést. | Megfelelő |
| 1.9. 13. BAT g | Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: 1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya kijuttatásához; 2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni. | Az Engedélyes saját gépberuházás keretében kizárólag közvetlen talajba juttató (injektáló) és egymenetes bedolgozást biztosító technológiát fog alkalmazni. A géppark elemei: Fliegl VFW/HFW 25000 Individual Tridem eszközök, Fliegl GUG tárcsás, valamint Fliegl Maulwulf és SSG kultivátoros injektáló adapterekkel. | Megfelelő |
| 1.11. Kibocsátás hígtrágya tárolásából |  |  |  |
| 16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.11. 16. BAT a | A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az alábbi technikák kombinációjával: 1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata közötti arány csökkentése; 2. A szél sebességének és a légcserének a mérséklése a trágya felületén a tároló alacsonyabb telítettségi szint melletti működtetésével; 3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése. | 1. Alkalmazzák a telepen. 2. Nem feltétlenül alkalmazható általánosan. Nem alkalmazzák a telepen. 3. Alkalmazzák a telepen. | Megfelelő |
| 1.11. 16. BAT b | A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák valamelyike alkalmazható: 1. Merev anyagú fedél; 2. Rugalmas fedél 3. Úszó fedőréteg, például: - műanyag pellet; - könnyű ömlesztett anyagok; - úszó rugalmas fedél; - geometriai műanyag lapok; - levegővel felfújt fedél; - természetes kéreg; szalma. | 1. Gazdasági megfontolások és a többletteher jelentette strukturális korlátok miatt nem feltétlenül alkalmazható meglévő üzemekben. A felület nagysága miatt nem alkalmazható. 2. Ponyvatakarást alkalmaznak. 3. A műanyag pellet, a könnyű ömlesztett anyagok és a mértani műanyag lapok nem alkalmazhatók a természetesen kérgesedő hígtrágyára. A hígtrágya keverés, feltöltés és ürítés során történő mozgatása miatt egyes úszó anyagok nem feltétlenül alkalmazhatók, ha lerakódhatnak a szivattyúban vagy eltömíthetik azt. A természetes kéreg képződése nem biztos, hogy megvalósul hideg éghajlat és/vagy alacsony szárazanyag-tartalmú hígtrágya esetén. A természetes kéreg nem alkalmazható az olyan tárolókra, ahol a hígtrágya keverése, feltöltése vagy leeresztése instabillá teszi a természetes kérget. | Megfelelő |
| 1.11. 16. BAT c | A trágya savasítása. | Nem alkalmazzák a telepen. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.11. 17. BAT a | A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése. | Alkalmazzák a telepen. | Megfelelő |
| 1.11. 17. BAT b | A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a következőkkel: - rugalmas műanyag fólia; - könnyű ömlesztett anyagok; - természetes kéreg; - szalma. | könnyű ömlesztett anyagok nem feltétlenül alkalmazhatók a nagy kiterjedésű derítőkre, ha a szélhordás meggátolja a derítő felületének teljes beborítását. A könnyű ömlesztett anyagok nem alkalmazhatók a természetesen kérgesedő hígtrágyára. A hígtrágya keverés, feltöltés és ürítés során történő mozgatása miatt egyes úszó anyagok nem feltétlenül alkalmazhatók, ha lerakódhatnak a szivattyúban vagy eltömíthetik azt. A természetes kéreg képződése nem biztos, hogy megvalósul hideg éghajlat és/vagy alacsony szárazanyag-tartalmú hígtrágya esetén. A természetes kéreg nem alkalmazható az olyan derítőkre, ahol a hígtrágya keverése, feltöltése és/vagy leeresztése instabillá teszi a természetes kérget. Helyzete a telepen: a szerves anyag mennyiségének növekedése, valamint a szippanthatóság csökkenése miatt természetes anyagok hozzáadása nem tervezett. Ponyvatakarást alkalmaznak. | Megfelelő |
| 18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.11. 18. BAT a | Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak. | A kialakítani tervezett hígtrágyatárolók ellenállnak a mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak, istállónként eltérő mélységű lagúnát készítenek 20 cm saválló beton és 35 cm kavicságy beépítésével. | Megfelelő |
| 1.11. 18. BAT b | Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. | A 6 havi tárolási kapacitás lehetséges. | Megfelelő |
| 1.11. 18. BAT c | Szivárgásmentes létesítmények és berendezések építése a hígtrágya összegyűjtéséhez és szállításához (pl. aknák, csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek). | Minden kialakított elem vízzáró. | Megfelelő |
| 1.11. 18. BAT d | A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, amelynek át nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, pl. agyag vagy műanyag béléssel látják el (vagy duplafalú). | A hígtrágya tárolására vasbeton körműtárgy készül vízzáró és szulfátálló betonból, melyre a szagok védelme miatt ponyvafedés készül. | Megfelelő |
| 1.11. 18. BAT e | Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőréteget és elvezető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése. | Vasbeton szerkezetű, vízzáró hígtrágyatároló létesül. Szivárgásészlelő rendszer telepítése - magas bekerülési költsége miatt - nem tervezett. A hígtrágyatároló épsége félévente (leürítéskor) ellenőrzésre kerül. A szennyvízgyűjtő aknáknál ötévente vízzárósági felülvizsgálatot végeztetnek. | Megfelelő |
| 1.11. 18. BAT f | A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább évente egyszer. | A hígtrágyatároló épsége félévente (leürítéskor) ellenőrzésre kerül. A szennyvízgyűjtő aknáknál ötévente vízzárósági felülvizsgálatot végeztetnek. | Megfelelő |
| 1.12 A trágya feldolgozása a gazdaságban |  |  |  |
| 19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő nitrogén-, foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy kijuttatásának megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása: |  |  |  |
| 1.12. 19. BAT a | A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában foglalja például a következőket: - csigaprés-szeparátor; - dekanter centrifuga; - koaguláció–flokkuláció; - szeparáció szitával; - szűrőprés. | A mechanikai fázisszeparáció alkalmazása a telepen nem tervezett. A BREF alkalmazhatósági korlátai szerint a szeparáció akkor szükséges, ha a kijuttató területek korlátozottak. Az Engedélyes elegendő saját és együttműködéssel biztosított területtel rendelkezik Tiszaszőlős és Tiszaderzs külterületén, a logisztika a saját Fliegl kocsikkal biztosított, így a fázisbontás építése gazdaságilag nem indokolt. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.12. 19. BAT b | A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben. | Biogáz-üzem létesítése a telepen nem tervezett. A technika alkalmazhatóságát a rendkívül magas beruházási költségek korlátozzák. Az 5200 férőhelyes hízókapacitás mellett egy önálló biogáz-üzem nem üzemeltethető gazdaságosan. A bűz- és gázemissziós kontrollt az NCH BioAmp 300 biológiai program lényegesen hatékonyabban látja el. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.12. 19. BAT c | Külső alagút használata a trágya szárításához. | A technika alkalmazása a telepen nem releváns. Az ágazati BREF dokumentum alapján ez a technika kizárólag tojótyúk-tenyésztésre szolgáló baromfitelepeken alkalmazható, sertéstartó létesítményeknél szerkezetileg nem értelmezhető. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.12. 19. BAT d | A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés). | Mechanikus folyadék-levegőztetés a telepen nem alkalmazott. A kontinentális téli időszakban a tartósan alacsony környezeti hőmérséklet miatt a nyitott levegőztetés hatásfoka instabil. Helyette az ólak alatti zárt csatornákban in-situ működő BioAmp mikrobiológiai kezelés biztosítja a szerves anyagok stabil, fagyfüggetlen lebontását. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.12. 19. BAT e | A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja. | Technológiai nitrogén-elimináció a telepen nem alkalmazott. Az ágazati következtetések szerint új létesítmények esetén ez a technika nem alkalmazható. A nitrátrendelet szerinti területi egyensúly (tápanyag-gazdálkodási tervek) mesterséges nitrogén-eltávolítás nélkül is teljes mértékben biztosított. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.12. 19. BAT f | A szilárd trágya komposztálása. | Komposztálási technológia a telepen nem releváns. A létesítményben tiszta hígtrágyás (nem almos) technológia valósul meg, így a telepen szilárd fázisú almos trágya egyáltalán nem keletkezik. | Nem releváns |
| 1.13 A trágya kijuttatásra |  |  |  |
| 20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát foglalja magában. |  |  |  |
| 1.13. 20. BAT a | A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, hogy számolni kell-e elfolyással, figyelembe véve a következőket: - a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; - éghajlati viszonyok; - a földterület vízelvezetése és öntözése; - vetésforgó; - vízforrások és vízvédelmi területek. | A hígtrágya kijuttatása kizárólag érvényes, akkreditált laboratóriumi talajvizsgálatokra épülő Talajvédelmi Tervek és éves Tápanyag-gazdálkodási Tervek alapján fog megtörténni. A tervezés során részletesen felmérésre kerültek a parcellák lejtviszonyai, a talajtípusok vízbefogadó képessége, a vetésforgó és a környező vízvédelmi zónák elhelyezkedése. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT b | Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) a trágyázott földterületek és a következők között: 1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, források, fúrólyukak stb. esetén; 2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is). | A kijuttatási műveletek során szigorúan betartják a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben előírt védősávokat. Élővízfolyások, csatornák, források és fúrólyukak partvonalától, valamint a szomszédos ingatlanok mezsgyéjétől fix, kezeletlen biztonsági pufferzónákat tartanak fenn, ahol hígtrágya-kijuttatás nem végezhető. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT c | Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. Különösen nem alkalmazható, ha: 1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. | Az elfolyások és a kimosódás megelőzése érdekében tilos a hígtrágya kijuttatása, ha a talaj fagyott, telített, vízzel borított vagy hóval fedett. A Kft. szigorúan betartja a november 15. és február 15. közötti téli kijuttatási tilalmat. Az előre jelezhető intenzív esőzések előtt a kijuttatási munkákat azonnal leállítják. A tilalmi időszakokat a telepen kiépített 6 hónapos kapacitású, zárt hígtrágyatároló műtárgy biztonságosan áthidalja. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT d | A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak. | A kijuttatandó hígtrágya mennyiségét (m³/ha) minden esetben a trágya laboratóriumilag igazolt nitrogén- és foszfortartalmához, valamint a termesztett növénykultúra szezonális tápanyagigényéhez igazítják. A kijuttatás során a nitrátérzékeny területekre vonatkozó maximum 170 kg N/ha/év hatóanyag-korlátot szigorúan betartják. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT e | A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével. | A hígtrágya szántóföldi kijuttatását időben a növények vegetációs periódusaihoz és tényleges tápanyagfelvételi ablakaihoz igazítják, ezáltal a kijuttatások döntő többsége a tavaszi vetés előtti, illetve az őszi betakarítás utáni optimális talajművelési szezonokra koncentrálódik. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT f | A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás érdekében. | A kijuttatási munkák megkezdése előtt, alatt és közvetlenül utána a Kft. kijelölt szakemberei és a gépkezelők folyamatos vizuális ellenőrzést (monitoringot) végeznek a parcellákon. Bármilyen lokális felszíni megfolyás vagy szivárgás gyanúja esetén a kijuttatást az érintett zónában azonnal felfüggesztik és megkezdik a műszaki korrekciót. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT g | Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése nélkül. | A hígtrágyatároló műtárgy környezetében szilárd burkolatú kiszolgáló út és teherbíró gépkocsi-beálló kerül kialakításra. A Fliegl tartálykocsik betöltése zárt rendszerű, nagynyomású szívó-nyomó csővezetékeken és gyorscsatlakozókon keresztül történik, ami mechanikailag kizárja a hígtrágya környezetbe fröccsenését vagy melléfolyását. | Megfelelő |
| 1.13. 20. BAT h | Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik. | A kijuttatást végző Fliegl Individual Tridem tartálykocsik gyárilag beépített elektronikus átfolyásmérővel és menetsebesség-arányos automatizált adagolásvezérléssel (ISOBUS rendszerrel) vannak felszerelve. A gépek műszaki felülvizsgálatát, a szelepek és az injektáló kések kopásának ellenőrzését, valamint az adagolási mennyiségek kalibrálását minden kijuttatási szezon megkezdése előtt kötelezően elvégzik. | Megfelelő |
| 21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 1.13. 21. BAT a | A hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák követnek, mint az alacsony nyomású vízöntöző rendszer. | Öntözőkonzolos felületi esőztetés a telepen nem alkalmazott. A BREF alkalmazhatósági korlátai szerint a technika higiéniai okokból nyers fogyasztású kultúráknál tiltott. A felületi esőztetés emellett intenzív aeroszol-képződéssel és nagy bűzkibocsátással járna, ami lakossági panaszokat okozna. Helyette a Kft. a lényegesen biztonságosabb föld alatti injektálást alkalmazza. | Nem releváns |
| 1.13. 21. BAT b | Sávos kijuttatás, az alábbi technikák egyikének alkalmazásával: 1. Vontatott tömlő; 2. Vontatott csoroszlya. | Sávos felületi csőfüggöny alkalmazása a telepen nem tervezett. Bár a csőfüggöny elismert BAT technika, a Kft. a környezet és a szomszédos lakosság maximális védelme érdekében ennél még szigorúbb és hatékonyabb eljárást választott: a 21/c és 21/d pontok szerinti Fliegl közvetlen sekély- és mélyinjektálást, ami a csőfüggönnyel szemben teljesen kiküszöböli a folyadékfelszín szabad párolgását. | Nem releváns |
| 1.13. 21. BAT c | Sekélyinjektáló (nyitott vájatok). | Fliegl VFW 25000 Individual Tridem típusú, 25 m³ kapacitású vákuumos tartálykocsi, felszerelve Fliegl GUG típusú rövidtárcsás hígtrágya-injektáló adapterrel. A Fliegl GUG egység két sorban elhelyezett robusztus tárcsalevelei menet közben precízen megnyitják a talajfelszínt a kért 4–6 cm-es mélységben, és a zárt ejtőcsöveken keresztül a hígtrágyát közvetlenül a nyitott vájatok aljára vezetik. | Megfelelő |
| 1.13. 21. BAT d | Mélyinjektáló (zárt vájatok). | Fliegl HFW 25000 Individual Tridem típusú, 25 m³ kapacitású nagynyomású centrifugálszivattyús tartálykocsi, felszerelve Fliegl Maulwulf vagy Fliegl SSG kultivátoros mélyinjektáló adapterrel. A nehéz univerzális kultivátorkapák a talaj felszíne alatt, mélyen nyitnak rést (kamrát). A hígtrágya a kapahegy mögötti zárt csővezetéken keresztül közvetlenül a föld alá áramlik, a megemelt talajréteg pedig azonnal visszazárul felette. | Megfelelő |
| 1.13. 21. BAT e | A trágya savasítása. | Vegyi úton történő savasítás a telepen nem alkalmazott. A technológia magas üzemeltetési kockázattal és a tömény kénsav telepi tárolásából adódó súlyos haváriaveszéllyel járna. Alkalmazása szükségtelen, mivel az ólak csatornáiban üzemelő NCH BioAmp 300 biológiai program (FreeFlow baktériumok) kompetitív úton már a forrásnál blokkolja az ammónia képződését, kiváltva a kémiai savasítást. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba. |  |  |  |
| 1.13. 22. BAT | A BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása között (órában) 0 - 4 | Az Engedélyes a hígtrágya szántóföldi elhelyezését kizárólag egymenetes, kombinált gépkapcsolattal végzi. A használt Fliegl VFW/HFW 25000 Individual Tridem tartálykocsikra szerelt Fliegl GUG tárcsás és Fliegl Maulwulf/SSG kultivátoros adapterek a kijuttatást és a talajba ágyazást/lezárást egyazon munkafolyamatban hajtják végre. Az alkalmazott technológia révén a hígtrágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása közötti időbeli eltolódás fixen 0 óra. | Megfelelő |
| 23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén. |  |  |  |
| 1.14. | A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve) vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végrehajtott BAT révén. | Levegőtisztaság-védelmi az adatszolgáltatás során az éves becsült ammónia kibocsátás megadásra kerül. A BAT előírások az IPPC engedélyben előírtak alapján kerül bevezetésre. | Megfelelő |
| 1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei |  |  |  |
| 24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. |  |  |  |
| 1.15. 24. BAT a | Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján. | A levegőtisztaság-védelmi kiegészítésben (3.5.1. fejezetében) elvégezve. Továbbiakban évi egy alkalommal tervezett. | Megfelelő |
| 1.15. 24. BAT b | Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével. | Számítás az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben tárgyalt adatok figyelembevételével, anyagmérleg részeként. | Megfelelő |
| 25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. |  |  |  |
| 1.15. 25. BAT a | Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján. | Éves anyagmérleg készítése, így a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás során az éves becsült ammónia-kibocsátás megadásra kerül. | Megfelelő |
| 1.15. 25. BAT b | Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. | Minden olyan alkalommal, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; a) az állatok elhelyezési rendszere. Csak az egyes állattartó épületek kibocsátására alkalmazható. Nem alkalmazható a légtisztító rendszert használó üzemekben. Ebben az esetben a 28. BAT alkalmazandó. Ez a technika nem feltétlenül alkalmazható általánosan a mérések költsége miatt. Ammónia kibocsátásának koncentrációjának számítása évente egy alkalommal, EMEP/CORINAIR L061 módszerrel történik. Az adatszolgáltatás során megadott értékek a környezetvédelmi hatóság LM/DF-3 (E)PRTR (diffúz forrás adatlap állattartó telepek részére) adatlapon is használt számításán alapul. | Megfelelő |
| 1.15. 25. BAT c | Becslés kibocsátási tényezők alapján. | Becslés kibocsátási tényezők alapján. A levegőtisztaság-védelmi tervfejezet 3.5.1. pontjában (11. táblázat) rögzített technológiai alapértékek és a kapcsolódó éves tápanyagmérlegek szerint igazolva. Továbbiakban évi egy alkalommal tervezett minden állatkategóriára. | Megfelelő |
| 26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása |  |  |  |
| 1.15. 26. BAT a | A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: - EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció meghatározása érdekében) - Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. | A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: • EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció meghatározása érdekében); • amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. „A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolják.” Helyzete a telepen: nem alkalmazzák, mert a bűzre érzékeny (lakott) területek nagy távolságra (több, mint 1 km) helyezkednek el a telephelytől. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. |  |  |  |
| 1.15. 27. BAT a | A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. | a) Évente egyszer. Csak az egyes állattartó épületek porkibocsátására alkalmazható. Nem alkalmazható a légtisztító rendszert használó üzemekben. Ebben az esetben a 28. BAT alkalmazandó. Ez a technika nem feltétlenül alkalmazható általánosan a mérések költsége miatt. A tartási technológia miatt a porkibocsátás alacsony lesz, ezért nem alkalmazzák a telepen. b) Évente egyszer. Ez a technika nem feltétlenül alkalmazható általánosan a kibocsátási tényezők meghatározásának költsége miatt. Alkalmazzák a telepen. A levegőtisztaság-védelmi tervfejezet 3.5.1. (Állattartás) és 3.5.2. (Trágyatárolás) pontjaiban (11. és 12. táblázatok) részletesen bemutatva. | Megfelelő |
| 1.15. 27. BAT b | Becslés kibocsátási tényezők alapján. |  |  |
| 28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek ammónia-, por- és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák mindegyikének legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. |  |  |  |
| 1.15. 28. BAT a | A légtisztító rendszer teljesítményének ellenőrzése az ammónia, a bűz és/vagy a por gazdaságra jellemző szokásos körülmények között történő, előírt mérési szabályzaton alapuló, EN-szabványok szerinti vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványok szerinti) módszerekkel való mérése, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. | a) Egy alkalommal. Nem alkalmazandó, ha a légtisztító rendszert hasonló elhelyezési rendszerrel összefüggésben és hasonló üzemi körülmények között ellenőrizték. Nem alkalmazzák a telepen. b) Naponta Nem alkalmazzák a telepen. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 1.15. 28. BAT b | A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése (pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy riasztórendszerek alkalmazásával). |  |  |
| 29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása. |  |  |  |
| 1.15. 29. BAT a | Vízfogyasztás. | A szükséges vízellátásra egy fúrt kút és egy létesíteni tervezett kút alkalmazása a telephelyen. A kutak üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, melyben hetente egyszer regisztrálni kell a termelt vízmennyiséget (l/min). | Megfelelő |
| 1.15. 29. BAT b | Villamosenergia-fogyasztás. | A telepi villamosenergia-fogyasztás havi rendszerességgel történő rögzítése. | Megfelelő |
| 1.15. 29. BAT c | Tüzelőanyagfogyasztás. | A telepi tüzelőanyag-fogyasztás havi rendszerességgel történő rögzítése. | Megfelelő |
| 1.15. 29. BAT d | A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is. | Folyamatos nyilvántartás vezetése. | Megfelelő |
| 1.15. 29. BAT e | Takarmányfogyasztás . | Takarmány mennyiség beérkezésére alapuló nyilvántartás vezetése. | Megfelelő |
| 1.15. 29. BAT f | Trágyatermelés | A trágya elszállítását szállítólevéllel igazolják. | Megfelelő |
| 2. Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT következtetések |  |  |  |
| 2.1. A sertésólak ammóniakibocsátása |  |  |  |
| 30. BAT Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. |  |  |  |
| 2.1. 30. BAT a | Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő elvek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek: i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése; ii. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának fokozása a külső tárolóba; iii. a vizelet és a bélsár elkülönítése; iv. az alom tisztán és szárazon tartása. 0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt alkalmazzák pl.: – takarmányozási technikák kombinációja; – légtisztító rendszer; – a trágya pH-jának csökkentése; – a hígtrágya lehűtése 1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló esetén). 6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén) 7. Batériákban/egyedi ólakban való elhelyezés (részlegesen rácsozott padló esetén). 8. Külön fekvő- és trágyázóteret tartalmazó ólak (háromszintű rekeszek) (tömör betonpadló esetén). 9. Domború padozat és elkülönített trágya- és vízcsatornák (részlegesen rácsozott ólak esetén). 10. Alommal borított rekeszek kombinált trágyatermeléssel (szilárd és hígtrágya). 11. Etető- és fekvőbokszok tömött padlón (alommal borított ólak esetén). 12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 13. A trágya vízbe gyűjtése. 14. V-alakú trágyaszállító szalagok (részlegesen rácsozott padló esetén). 15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja (teljesen rácsozott padló esetén) 16. Alommal borított külső kifutó (tömör betonpadló esetén). | Az Engedélyes az alábbi négy elsődleges (forrásoldali) technika kombinációját alkalmazza: 1. Részlegesen rácsozott padozat (tömör beton fekvőtér és különálló rácsos ürítősáv). 2. Váltakozó irányú, szakaszos szelepes/dugós leeresztőrendszer. 3. Kombinált önetetők beépített kármentő és felfogó tálcákkal. 4. NCH BioAmp 300 automatizált mikrobiológiai biogenerátor és FreeFlow™ élő baktériumkultúra folyamatos, in-situ adagolása a csatornahálózatba. A kombinált építészeti, gépészeti és biológiai megoldások együttesen biztosítják az ólak belső légterének minimális gázterhelését.A méretezett és igazolt telepi fajlagos kibocsátás 2,36 kg NH3/férőhely/év, amely szigorúan megfelel a jogszabályi 0,1 – 2,6 kg/férőhely/év közötti hatósági határérték-tartománynak (BAT-AEL). | Megfelelő |
| 2.1. 30. BAT b | A hígtrágya lehűtése. | A telepen a hígtrágya mesterséges hűtése nem alkalmazott. A BAT-következtetések alkalmazhatósági korlátai szerint a technika nem alkalmazható, amennyiben a kinyert hő helyi újrahasznosítására (pl. egyéb technológiai fűtési igény hiányában) nincs reális és gazdaságos műszaki lehetőség. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 2.1. 30. BAT c | Légtisztító rendszer alkalmazása, például: 1. Nedves mosó; 2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer; 3. Biomosó (vagy bio csepegtetős szűrők). | Az istállók szellőzőrendszeréhez gázmosó berendezés beépítése nem tervezett. A kibocsátási határértékek (BAT-AEL) teljesítése drága, magas energia- és vízfelhasználású külső mosóberendezések nélkül, kizárólag az elsődleges (forrásoldali) technikákkal is maradéktalanul biztosított. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 2.1. 30. BAT d | A trágya savasítása. | A hígtárgya savasítása nem indokolt. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 2.1. 30. BAT e | Úszó gömbök alkalmazása a trágyacsatornában. | Úszó gömbök alkalmazása nem tervezett. A technika szerkezetileg nem alkalmazható olyan rendszereknél, amelyek időszakos, gravitációs öblítéssel vagy dugós leeresztéssel működnek, mert a gömbök elzárnák a leeresztő szelepeket és üledékképződést okoznának. | Nem indokolt az alkalmazása. |
| 2.1. 30. BAT | BAT-AEL (NH3 kg-ja/férőhely/év) Ivarzó és vemhes kocák: Anyakocák: 7,5 Utónevelt malac: 0,7 Hízósertés: 3,6 | A telephely valós kapacitása 5200 férőhely (hízósertés). Az intenzív sertéstartásra vonatkozó hatályos uniós BAT-következtetések (BAT 30.) alapján a hízósertésekre előírt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási határérték-plafon (BAT-AEL): 2,6 kg NH3/férőhely/év. A telepen alkalmazott kombinált primer eljárások (részlegesen rácsozott padozat, kármentős önetetők, vákuumos rendszerű szakaszos hígtrágya-leeresztés) együttes hatásaként a választott kiindulási fajlagos kibocsátási tényező: e = 2,36 kg NH3/férőhely/év}, amely önmagában is teljesíti a határérték-előírást. Nyers (mikrobiológiai kezelés előtti) istálló-emisszió számítása: Enyers, éves = 5200 férőhely * 2,36 kg NH3/férőhely/év = 12272 kg/év. Enyers, órás = 12272 kg/év / 8760 h = 1,4009 kg/h = 1400,9 g/h. Szekunder technológia (BioAmp 300) hatásának érvényesítése: A trágyacsatornákban alkalmazott BioAmp 300 automata biogenerátor és a FreeFlow™ Extreme baktériumkultúra uretáz-inhibitor hatásmechanizmusa révén a nitrogénformák folyadékfázisban (NH4+) maradnak. Ez a technológia igazoltan 60%-os forrásoldali ammónia-redukciót biztosít, így a fennmaradó, ténylegesen légkörbe jutó emissziós részarány mindössze 40% (0,40-es hatásfoki szorzó). Végső, fennmaradó (tervezési) istálló-emisszió levezetése: Efennmaradó, éves = 12272 kg/év * 0,40 = 4908,8 kg/év Efennmaradó, órás = 4908,8 kg/év / 8760 h = 0,56036 kg/h = 560,36 g/h Efennmaradó, másodperces = 560,36 g/h / 3600 s = 0,1557 g/s. BAT-AEL megfelelőségi igazolás: A BioAmp™ technológiával elért nettó valóságos specifikus kibocsátás (4908,8 kg/év/5200 férőhely = 0,944 kg NH3/férőhely/év) messze alatta marad a 2,6 kg/férőhely/év} uniós határérték-plafonnak, így a technológia megfelelősége szakmailag és számszakilag is teljes körűen igazolt. A korábbi dokumentációban tévesen szereplő 63,36 g/h-s érték törlésre került, helyette a jelen, technológiailag megalapozott 560,36 g/h valós tömegáram képezi a végleges engedélyezési alapot. | Megfelelő |

2. táblázat: BAT-nak való megfelelős vizsgálata