| Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ikt. sz.: | KTVF: 204-10/2013. | Tárgy: | A Savanyúság Bt. által a Bugyi, 01251/15, 01261/1/a, 01261/1/b és 01263 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kavicsbánya környezetvédelmi engedélye |  |
| Előadó: | Katkó Lajos Kovács József Kis-Gyetvai Éva Csáki Ferenc Galamb István Peszlen Hajnalka dr. Hoblyák Júlia |  |  |  |

## H A T Á R O Z A T

A „Savanyúság” Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Bt. (2347 Bugyi, Rádai u. 2/a., Cg. 13- 06-018227; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Bugyi 01251/15, 01261/1/a, 01261/1/b és 01263 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett homok és kavicsbánya létesítésére

környezetvédelmi engedélyt

adok, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett:

# I.

# Alapadatok

- A Környezethasználó adatai:

Neve: 			„Savanyúság” Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Bt.

Székhelye: 		2347 Bugyi, Rádai u. 2/a.

Cégjegyzék száma: 	13- 06-018227

KÜJ száma:		102796429

- A tevékenység helye: Bugyi 01251/15, 01261/1/a, 01261/1/b és 01263 hrsz.-ú ingatlanok.

A tervezett bányatelek határ töréspontjainak EOV koordinátái:

| - EOV koordináták |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Y (m) | - X (m) |
| - 1. | - 654 649,28 | - 212 167,61 |
| - 2. | - 654 957,28 | - 212 111,92 |
| - 3. | - 654 966,56 | - 212 110,11 |
| - 4. | - 654 973,89 | - 212 107,41 |
| - 5. | - 654 978,66 | - 212 105,17 |
| - 6. | - 654 986,97 | - 212 096,67 |
| - 7. | - 654 990,45 | - 212 091,58 |
| - 8. | - 655 096,04 | - 211 905,45 |
| - 9. | - 655 157,25 | - 211 797,38 |
| - 10. | - 655 258,84 | - 211 618,00 |
| - 11. | - 654 936,28 | - 211 618,00 |
| - 12. | - 654 886,09 | - 211 666,66 |
| - 13. | - 654 921,41 | - 211 707,05 |
| - 14. | - 654 731,13 | - 211 895,57 |
| - 15. | - 654 665,10 | - 211 969,70 |

Bányatelek fedőlapjának magassága: 	+98,5 mBf

Az alaplap magassága: 			+87,1 mBf

- A tervezett tevékenység  rövid ismertetése:

Előkészítő munkálatok

A bányászati tevékenység a humuszos talajtakaró eltávolításával kezdődik, melyet ÉNY-ról DK felé haladva végeznek oly módon, hogy a kitakart földtani közeg széle a kitermelés határvonalát mindig 5 m-rel előzze meg. Az eróziós és deflációs hatások ellen a tájrendezéshez elkülönített humuszdepónia befüvesítésre kerül, amit a gyomosodás megakadályozása érdekében kaszálással gondoznak.

Külszíni fejtés

A kitakart felső 1,0-2,0 m vastag kavicsos homok, homokos kavics egy részét szárazon a letakarást végző homlokrakodóval közvetlen a szállítójárműre rakják. A 95 mBf szint alatti homok és kavics kitermelését vonóvedres kotróval tervezik végezni. A vonóvedres kotró a keletkező bányató parti sávján mozogva termeli ki a száraz bányaudvarra a haszonanyagot. A tervezett termelési mélység 5,5-7,5 m. A kitermelt haszonanyagot homlokrakodóval szállítják az osztályozáshoz. Ezt követően történik meg az osztályozás.

Tájrendezés

A tájrendezés alapjául újrahasznosítási célként a bányászat befejezését követően visszamaradt 2 db bányató vizes élőhellyé alakítását és ehhez kapcsolódóan horgászati célú hasznosítását tervezik. A tájrendezési munkák ütemezése a mindenkori műszaki üzemi tervekben folyamatosan történik, tehát a termelés előrehaladásával a visszamaradt terület rendezését folyamatosan fogják végezni. A nem értékesíthető fedő meddőanyagból alakítják ki a tavak partvonalát. A szárazon maradó parti sávra visszaterítik a humuszos feltalajt.

A bányászati célra lehatárolásra kerülő bányatelek tervezett területe: 17,8879 ha.

Kitermelhető vagyon: 876.500 m3 kavics

Tervezett kapacitás: 150.000 m3/év

A tárgyi területen a bányaművelés tervezett időtartama: ~6-7 év.

II.

Környezetvédelmi előírások

Víz- és talajvédelem:

- A telephelyen keletkező szennyvizek zártan gyűjtéséről, valamint annak megfelelő rendszeres, engedéllyel rendelkező leürítő helyre történő elszállításáról gondoskodni kell.

- A keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell. A keletkező szennyvizek elszállítását csak megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti, az elszállított szennyvizek minőségének meg kell felelni a szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételeknek.

- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

- A kialakult bányatóból évente két alkalommal (március-április és augusztus-szeptember hónapok között) vízmintát kell venni, és elemeztetni kell általános vízkémiai komponensek, összes alifás szénhidrogén tartalom tekintetében. A kialakult bányatóból évente egyszer (augusztus-szeptember hónapok között) vízmintát kell venni, és azt a következőkben felsorolt biológiai és bakteorológiai vizsgálatoknak kell alávetni: 
A-klorofill meghatározás, osztályba sorolás, Coliform, Termotoleráns coliformok, Fecal streptococcus szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Salmonella, Szulfátredukáló anaerob baktériumok meghatározása. A mintavételi- és laboratóriumi jegyzőkönyveket a vizsgálati eredményekhez mellékelni kell.

- A tervezett 2 db monitoring kútra vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló l8/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: l8/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.

- A monitoring kutak telepítését, illetve kiépítését követően üzemeltetésükhöz a l8/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.

- A tervezett 2 db monitoring kútból történő mintavételezést és vizsgálatokat a kutakra vonatkozó mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell teljesíteni.

A monitoring kutak üzembe helyezésének határideje: az első kitermelési műszaki üzemi terv elfogadásáig.

- A monitoring kutakból és a bányatóból vett vízminták vizsgálati eredményeit és azok szöveges kiértékelését, valamint a mintavételek helyeit EOV koordinátákkal ábrázoló részletes helyszínrajzot az éves beszámoló részeként a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell nyújtani.

- A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásai alapján kell eljárni. A vizsgálatok során alkalmazandó kimutatási határértékeknek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kisebbet kell alkalmazni.

- Amint létrejön 1 ha vízfelület, ki kell helyezni egy (beszintezett) vízmércét. A vízmérce kialakításánál a ME 10-266/1994 számú műszaki előírást be kell tartani. A vízmércét földmérő által hitelesíttetni kell. A vízmérce EOV koordinátáit, valamint a vízmérce „0” pontját a hitelesítésről készült dokumentációban meg kell adni. A hitelesítésről készült dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Határidő: kihelyezést követő 20 napon belül.

- A vízmérce „0” pontjának állandóságát kétévente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégkár, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. Az ellenőrzésről készült dokumentációt az aktuális éves beszámoló részeként a Felügyelőségre meg kell küldeni.

- A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat dokumentálva (mBf.-ként megadva), kiértékelve, évente az aktuális éves beszámoló részeként kell a Felügyelőségnek megküldeni.

- Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, a feltöltés, a mederrendezés, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek.

- A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő-fedőrétegétől megfosztott kavicsterasz ne szennyeződhessen. A kialakult bányatóba/tavakba csak a bányatelken belülről származó igazoltan szennyeződésmentes „meddő” anyag tölthető be úgy, hogy a talajvízáramlást ne akadályozza. Amennyiben a rekultivációra és tófeltöltésre a bányatelken kívülről származó anyaggal kerülne sor, jelen engedély módosítását kell kezdeményezni a Felügyelőségtől. Más területekről származó anyag feltöltése csak a Felügyelőség engedélyével végezhető.

- A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.

- A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő, nem mobil munkagépek (hidraulikus vedres kotró) tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Az üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és havária-tervet kell készíteni, melyet a műszaki üzemi tervekhez mellékelni kell, továbbá ezek másolati példányát a telep területén kell tárolni.

- A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető. A gépjárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztíttatni, gépkocsi mosást a telephelyen – megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – végezni tilos.

- A kialakult bányató/tavak közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos, csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt szeméttárolás valósítható meg.

- A kialakult bányatavon/tavakon robbanómotoros motorcsónak, jet-ski használata tilos.

- A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A bányatelken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.] Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

- A vízhasználat nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni, felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. A kialakult bányató/tavak vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos! Tilos továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.

- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért a Környezethasználót terheli felelősség. A bányászati tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetet érintő rendkívüli eseményt jelenteni kell a Felügyelőségnek és a Környezethasználónak a Felügyelőség jóváhagyásával intézkednie kell.

- A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás, a víz minőségének védelme érdekében kizárt. A kialakított bányató/tavak természeti-környezeti tényezők által meghatározott állapotának megőrzését hosszú távon biztosítani szükséges.

- Az egymással ellentétes területhasznosítási célokat térben és időben el kell választani.

- A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a értelmében a tó körül 3 méter széles parti sávot kell biztosítani a fenntartási munkák ellátásának szükségessége céljából.

- A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a bányató/tavak fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval/tavakkal érintett ingatlan tulajdonosának a Felügyelőségtől a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

Határidő: a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül.

- A bányatelek közvetlen szomszédságában található Bugyi XXIV-csatorna parti sávjára vonatkozóan a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani. A parti sávot a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően kell figyelembe venni.

- A Bugyi XXIV-csatorna partját, illetve medrét elbányászni tilos.

Levegőtisztaság-védelem:

- A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

- A deponált haszonanyagot mindaddig nedves állapotban kell tartani, amíg elszállítására nem kerül sor. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.

- A poremisszió csökkentése érdekében a szállítási útvonalak szükség szerinti locsolását biztosítani kell, illetve a burkolatlan szállítási útvonalakat lehetőség szerint szilárd burkolattal el kell látni.

Hulladékgazdálkodás:

- A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával kell végezni.

- A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

- A kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Engedélyesnek meg kell győződnie.

- Amennyiben a tevékenység során veszélyes hulladék keletkezik, abban az esetben a hatályos jogszabály szerint kell eljárni.

- A kivitelezés, illetve az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére létesítendő üzemi gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a hatályos jogszabályban foglalt követelményeknek.

- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát be kell nyújtani a Felügyelőségre.
Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

- A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat EWC kód szerint be kell sorolni a hatályos jogszabályok alapján, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.

- A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok előírásai szerint végzendő.

- A területre bárminemű hulladék beszállítása tilos.

- A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.

Természetvédelem:

- A bányatelek területén, a tájrendezés következtében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis (vénic szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félét kell elegyíteni.

- A vízi gerinctelenek, kétéltűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.

- A kitermelés során visszamaradó tófelületeken, a rendelkezésre álló meddő anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával.

- A tavakat határoló, a térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztó párolgásának mérséklése érdekében.

- Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkővel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.

- A telepesen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. - augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.

- A haltelepítések során a nem őshonos ezüstkárász (Carassius gibelio) helyett az országos szinten visszaszoruló őshonos széles kárász (Carassius carassius) állományát kell erősíteni. Idegenhonos halfajok telepítése tilos.

- A bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.

III.

###### Szakhatósági állásfoglalások

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
V-R-021/12544-2/2012. számon a kavicsbánya létesítéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi előírással járult hozzá:

„A bányászati tevékenység nem járhat a talaj, a talajvíz és a levegő szennyeződésével, azt műszaki, technológiai és környezetvédelmi előírások betartásával ki kell zárni. A bánya létesítése és üzemeltetése során fellépő esetleges porszennyezést portalanítással kell megelőzni.”

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 8426/2012. számú végzésében megállapította, hogy „az érintett terület a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 4. pontjában foglaltak szerint helyi jelentőségű védett környezeti, természetvédelmi területet vagy annak közvetlen hatásterületét nem érinti”, ezért hatásköre hiányában a szakhatósági eljárást megszüntette.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dabasi Körzeti Földhivatal 10.804-4/2012. számú végzésében megállapította, hogy „az érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található”, és a szakhatósági eljárását megszüntette.

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály XIV-P-001/2642-2/2012. számú végzésében a szakhatósági eljárást megszüntette.

A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága XIV-F-004/11664-1/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a kavicsbánya létesítéséhez a termőföld minőségére gyakorolt hatások vizsgálata szempontjából az alábbi előírással járult hozzá:

- „Az igénybevétel megkezdése előtt a területileg illetékes Földhivataltól végleges más célú hasznosítási engedélyt kell kérni.

- A terület végleges más célú hasznosításának engedélyezése ügyében lefolytatandó földhivatali eljárás megindításakor a kérelemhez, valamint a bányahatósági engedélyezés egyes fázisaiban elbírálásra benyújtandó MÜT dokumentációkhoz csatolni kell a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.4. pontja alapján összeállított talajvédelmi tervet. A műszaki üzemi terveknek összhangban kell lennie a talajvédelmi tervvel. A letermelésre előirányzott humuszos feltalaj felhasználását tételesen részletezni kell. A tájrendezéshez szükséges mennyiséget a területen meg kell őrizni.

- A környező mezőgazdasági területek porszennyezésének elkerülése végett a bányaterület megközelítése és a kavics szállítása során lehetőség szerint burkolt felületű utakat kell használni, a földutakat a száraz tavaszi-nyári időszakokban rendszeresen öntözni kell.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága XIV-G-033/6467/3/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a kavicsbánya létesítéséhez az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata szempontjából előírás nélkül járult hozzá.

IV.

Egyéb ELŐÍRÁSOK

- Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2018. december 31. napjáig érvényes. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.

- Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászati jogosult megváltozását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Felügyelőségnek. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.

- A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

- A Felügyelőség az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

- A környezetvédelmi engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

- Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1-1 példányban a Felügyelőségre és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra (a továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság) a tárgyévet követő év január 31. napjáig benyújtani, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

  - Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).

  - Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].

  - A rendelkező rész víz- és talajvédelmi előírások 12. pontja szerint leolvasott vízszintmérési adatokat, valamint 4. pontja szerinti dokumentációt.

  - A rendelkező rész víz- és talajvédelmi előírások 7-9. pontjai szerint elvégzett vízvizsgálati eredményeket és azok értékelését.

  - Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.

  - A rendelkező rész természetvédelem 3. pontja szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.

  - Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész természetvédelem 6. pontja szerinti 30 m súgarú védőzóna kijelölését.

  - A rendelkező rész természetvédelem 8. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.

  - Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.

Első beszámoló benyújtási határideje (2013. évre vonatkozó): 2014. január 31.

V.

Jogkövetkezmények

- A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság 
a tevékenységet

- korlátozhatja,

- felfüggesztheti,

- megtilthatja, vagy

- a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;

és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

- A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

- Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 200 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 15 000 Ft, a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 29 700 Ft, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7 500 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. A szakhatóságok eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésre kerültek.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez 
hét példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 600 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

# I N D O K O L Á S

A Környezethasználó Bugyi 01251/15, 01261/1/a, 01261/1/b és 01263 hrsz.-ú ingatlanokon homok és kavicsbánya létesítésének megvalósítását tervezi. A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 19. pontja – Egyéb bányászat méretmegkötés nélkül – alapján a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. Az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került, melynek lezárásaként a Felügyelőség KTVF: 39969-19/2010. számú határozatában megállapította, hogy tervezett kavicsbánya létesítésére engedély nem adható. A határozat ellen a Környezethasználó törvényes határidőn belül, a jogorvoslati eljárás díját megfizetve, fellebbezést nyújtott be. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megváltoztatta a Felügyelőség döntését és 14/6186-24/2010. számú határozatában környezeti hatásvizsgálat lefolytatását írta elő. A Környezethasználó benyújtotta a Felügyelőségre a SCI-COM Kft. (1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 101/A.) által elkészített környezeti hatásvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezethasználó a 1 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette (számla száma: KI - 3134/2012., KTVF: 54204-3/2012. számon iktatva).

A kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást a Felügyelőség 2012. október 26. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

A Felügyelőség a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései értelmében - figyelemmel a Ket. 29. § (6) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője részére.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint 
az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdése alapján, elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 8427/2012. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Felügyelőség KTVF: 54204-6/2012. számon felszólította Környezethasználót a szakhatóságokat megillető igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, valamint a Dokumentáció egyes részeit elkészítő szakértők, a tartalmi követelményeknek megfelelő részterületekre vonatkozó szakértői jogosultságának igazolása; Környezethasználó a felszólításnak eleget tett.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste 
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében felsorolt, 
jelen eljárásban érintett szakhatóságokat.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
V-R-021/12544-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Savanyúság Bt. 2010-ben előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a Bugyi 01251/15, 01261/1a-b és 01263 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kavicsbánya ügyében. Az eljárást lezáró KTVF: 39969-19/2010. számú határozatában a Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett kavicsbánya létesítésére engedély nem adható. A határozat ellen a Savanyúság Bt. fellebbezést nyújtott be, és a másodfokú eljárás során az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az elsőfokú határozatot megváltoztatta és megállapította, hogy a „tervezett kavicsbánya létesítésének környezeti hatása jelentős, ezért környezeti hatástanulmány benyújtását” írta elő. A Főfelügyelőség a másodfokú eljárás során szakhatósági állásfoglalást kért az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól, mely OTH 9981-2/2010. iktatószámon kikötéssel járult hozzá a tervezett létesítmény megvalósulásához.

A Savanyúság Bt. megbízásából elkészített részletes környezeti hatástanulmányt 1211 munkaszámon állította össze az SCI-COM Kereskedelmi, Kutató, Fejlesztő Kft. (1181 Budapest, Kossuth L. u. 101/A.), melyet 2012. október 25-én nyújtották be a Felügyelőségre. A benyújtott dokumentáció alapján a Felügyelőség 2012. október 26-án megindította a környezeti hatásvizsgálati eljárást, majd KTVF: 54204-9/2012. számú és Hatóságunknál 2012. november 21-én érkeztetett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Bugyi 01251/15, 01261/1a-b és 01263 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett kavicsbánya létesítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásához.

A megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányoztam, és az alábbiakat állapítottam meg:

A Savanyúság Bt. Bugyi község közigazgatási területén, a település központjától 3,6 km távolságra 17,8879 ha területű kavicsbányát kíván létesíteni. A tervezett bányatelek kitermelhető ásványvagyona 876 500 m3 kavics, míg a bányaművelés tervezett időtartama 6-7 év. A tervezett bányatelek szomszédságában kavicsbányák, a Bugyi (XXIV) csatorna és mezőgazdasági területek vannak. A legközelebbi lakóépület a bányától 1,9 km távolságra, Bugyi nagyközség belterületén van és a tervezett szállítási útvonal az M0 autóút eléréséig nem érint lakott területet.

Az ásványi nyersanyag kitermelése a fedőréteg eltávolításával kezdődik, ahol a letermelt talajt és meddőt külön-külön tárolják a határpillér védősávjában kialakítandó depóniákban. A nyersanyag kitermelését vonóvedres kotró végzi, és a kitermelt anyagot homlokrakodóval szállítják az osztályozóhoz. A kitermelt anyag feldolgozását mobil osztályozó berendezéssel végzik, majd a frakcionált anyagot szemcsenagyság szerint deponálják a bányaüzem területéről történő kiszállításig.

A bányatelek területén építési engedélyköteles létesítmény nem épül, ugyanakkor az irodai és szociális funkciók biztosításához mobil konténer felállítását tervezik. A tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, míg a dolgozók számára palackos, ballonos ivóvizet biztosítanak. A bánya területén keletkező kommunális szennyvizeket konténeres WC telepítésével, zárt gyűjtőben kívánják elhelyezni.

A bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomon követésére 2-2 monitoring kút kialakítását tervezik, melyek vízminőségét évente fogják meghatározni.

A bányászati tevékenységhez használt gépek karbantartása, javítása a bányaüzemen kívül, szakszervizben történik majd. A bányászati tevékenység porképződéssel járhat, melyet a növényzettel nem borított területek (a közlekedési utak és a készletterek) locsolásával kívánnak mérsékelni.

A rendelkezésre álló dokumentációt a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok nem merült fel, a bánya művelése közegészségügyi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Kikötésemet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a alapján tettem meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 8426/2012. számú végzését az alábbiakkal indokolta:

„A fenti megkeresést a tárgyi ügyben a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése értelmében tette meg. Hivatalunk a 347/2006. évi (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és ezen kormányrendelet 4. számú melléklete 4. pontja alapján hatáskör hiányában a szakhatósági eljárást megszüntette.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dabasi Körzeti Földhivatal 10.804-4/2012. számú végzését az alábbiakkal indokolta:

„A Savanyúság Bt. kérelmére indult - tervezett kavicsbánya - környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében a Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste hatóságomat. 
Megállapítottam, hogy a jelen megkeresés és a 2010. augusztus 24-én megküldött, KTVF:39969-18/2010. számú szakhatósági megkeresés ugyanarra a termőföldre vonatkozik. A két szakhatósági eljárásban ugyanaz a tényállás. Az eljárásban a 10.587-2/2010. szám alatt szakhatósági állásfoglalást adtam ki, ezen kívül a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának jogelődje a Pest Megyei Földhivatal a 10.884-2/2010. számú másodfokú szakhatósági hozzájárulását adta ki az eljárásban.

A termőföld mennyiségi védelmének a szakhatósági eljárásban alkalmazandó szabályai nem változtak a 10.587-2/2010. számú szakhatósági állásfoglalás kiadása óta.

A megkereső hatóság újrafelvételi eljárást nem folytat.

A Ket. 45. § (5) bekezdése szerint, ha a szakhatóság megállapítja, hogy változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett a megkeresés szerinti ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelemről az előzetes szakhatósági hozzájárulás kivételével - korábban szakhatósági állásfoglalást adott ki, haladéktalanul megküldi a hatóságnak a korábbi szakhatósági állásfoglalást, és megszünteti a szakhatósági eljárást. Nincs lehetőség a megkeresésnek a korábbi szakhatósági állásfoglalás megküldésével történő teljesítésére újrafelvételi eljárásban. 
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, 2. § (1) bekezdése 3. § (4) bekezdése és rendelet melléklete alapján állapítottam meg.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Kulturális Örökségvédelmi Osztály XIV-P-001/2642-2/2012. számú végzését az alábbiakkal indokolta:

„Megállapítottam, hogy a nevezett terület nem áll területi műemléki, illetőleg régészeti védelem alatt, ezért kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésére és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/20 12. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében hatóságomnak nincs szakhatósági jogköre. (Illetékességem az idézett Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint fennáll.).

A közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket).  15./A. § (2) - (3) bekezdése értelmében a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot és megszünteti a szakhatósági eljárást.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága XIV-F-004/11664-1/2012. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Savanyúság Bt. (12347, Bugyi, Ráday utca 2/a.) beadványa alapján a Bugyi, 01251/15, 01261/1/a, 01261/1/b és a 01263 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati eljárása engedélyének eljárásához kérte Igazgatóságunk állásfoglalását. A fenti feltételekkel megadom a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást. 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. r. 32/A. § (1) bek. alapján adtam ki.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága XIV-G-033/6467/3/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Területre tervezett kavicsbányához a Kérelmező környezeti hatásvizsgálatot készítetett, melyet szakhatósági vizsgálatra a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Továbbiakban: KDV-KöTeViFe) keresztül eljuttatta a Hivatal jogelődjéhez, a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságához. Akkor a 22.3/7180/1/2010 ügyiratszámon az Erdészeti Hatóság feltétellel hozzájárult, azonban a KDV-KöTeViFe vízvédelmi szempontokra hivatkozva a bánya létesítését nem engedélyezte. 
A KDV- KöőTeViFe döntése ellen a Kérelmező törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melynek elbírálása során a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 04.4/1/03- 3/2011. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában megváltoztatta a Hivatal jogelődje által kiadott szakhatósági állásfoglalást. A változtatás szerint a tervezett bányászati tevékenység közvetlenül erdőt nem érint, a szomszédos erdőkre várhatóan nem gyakorol jelentős hatást, ezért részletes hatásvizsgálati eljárás lefolytatását a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága nem tartotta szükségesnek.

Ezen szakhatósági állásfoglalások tükrében a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44-45 §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1), (4) bekezdéseiben biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § 83) bekezdése és 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével hoztam meg. Az eljárás díját a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. mellékletben foglaltak alapján határoztam meg.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Felügyelőség KTVF: 54204-18/2012. számon kiegészítő adatok benyújtására felszólította fel Környezethasználót tekintettel arra, hogy természetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból nem tartalmazza a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt. A Környezethasználó a felszólításnak határidőn belül eleget tett.

Az eljárásba bejelentkezett az Összefogás a Jövőnkért Alsónémedi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) és kérte ügyfélként való elfogadását. A Felügyelőség KTVF: 5158-1/2013. számon megállapította, hogy az Egyesületet az ügyfél jogállása megilleti. Az Egyesület az eljárás során írásbeli észrevételt nyújtott be, melyben aggodalmát fejezte ki a kavicsbánya megnyitásával kapcsolatban.

A Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti közleményében tájékoztatást adott a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti közmeghallgatás helyéről és idejéről. A közlemény Körkép című helyi lapban megjelentetésre került.

A Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében 2013. január 24. napján a 2347 Bugyi, Beleznay tér 2. szám alatti Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtárban közmeghallgatást tartott, melynek során az Összefogás az Egyesület képviselője és a helyi lakosok kérdéseket tettek fel, valamint elmondták a beruházással kapcsolatos észrevételeiket, aggodalmaikat.

A Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9)–(10) bekezdése szerint a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv másolatát megküldte a Környezethasználó, az Egyesület, a szakhatóságok részére, valamint a jegyzőkönyv nyilvánosságának biztosítása érdekében kifüggesztette a hivatalában, továbbá megküldte a létesítmény helye szerinti Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének.

Az önkormányzat jegyzője tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a jegyzőkönyv nyilvánosságát biztosította.

A Felügyelőség a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban az alábbi megállapítások teszi:

Víz- és talajvédelmi szempontból:

A Dokumentációt alapján tárgyi tevékenység vezetékes ivóvízhálózatot, technológiai és kommunális szennyvizek közcsatornába bocsátását nem érinti.

A személyzet ivóvíz igényét palackos ivóvízzel tervezik kielégíteni. Technológiai vízigény nincs. A kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres WC telepítésével kívánják megoldani, majd engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre (Bugyi szennyvíztisztító telep) tervezik szállítani.

Bugyi Nagyközség külterületén tervezett bányászati tevékenység területe szennyeződés érzékenységi besorolása alapján, felszín alatti vizek állapota szempontjából olyan érzékenynek minősített térségbe esik a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján, ahol számos, nagy területű, a talajvíz fedőrétegének eltávolításával létrehozott bányató, illetve jelenleg is működő homok- és kavicsbánya található.

Az Alföldi Duna-völgy északi részén jelentős kiterjedésű kavicsterasz található, ahol hosszabb ideje bányászati tevékenység folyik. A kavicskitermelés jelentősen módosítja a térség környezeti viszonyait, és számottevő hatással van a felszín alatti környezetre, elsősorban az első vízadó rétegben található talajvízre. A folyamat napjainkban is tart, hiszen több üzemelő bánya mellett újakat nyitnak, illetve újak nyitását tervezik. Az egyre növekvő számú kavicsbánya és a kialakuló bányatavak alapvetően és véglegesen megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A tervezett bányatelek környezetében 16 db bányatelek található, amelyek kavicsbánya tóval teljese vagy részben lefedettek. A bányatelkek teljes felülete 1153 ha, melyhez további 220 ha bővítési terület tartozik. A bányaművelés befejezésével e bányatelkeken összességében várhatóan 1124 ha nyílt vízfelület marad vissza, amely a vizsgált bányatelkeket befoglaló térség 12x15 km2 területét véve alapul 6-7 %-ot meghaladó területi lefedettséget jelent, amely nagyon nagy érték.

A tervezett bányatelken a bányaművelés következtében az ásványi nyersanyag talajvíz alóli kitermelése következtében 2 db, összesen 15,5 ha-os, 6-8 méter mély, 22º-os rézsűkkel határolt bányató jön létre. A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett bányatavak körül mérhető depressziós tér nagysága mintegy 1,5-1,8 km hatótávolságra tehető, amelyben benne foglaltatik a jelenleg a terveztt bányatelek környezetében lévő bányatelkek hatása is. A Dokumentációban ismertetett szivárgáshidraulikai számítások szerint a depresszió mértéke viszont az 1,5 1-,8 km hatótávolságot nézve néhány cm nagyságrendű, és az előidézett változások minden vizsgálandó környezeti elem, receptor szempontjából elviselhetőnek tekinthetőek.

A tervezett bányatelek területén üzemanyag tárolást nem végeznek. A területen a humuszos talajréteg és a fedőmeddő lefejtést, a rakodást és a kotrást végző gépcsoport gázolajüzemű. A kortó kivételével ezek a gépek mobilak, nem a munkaterületen tankolnak. A bányaművelés során jövesztett kavics és homok osztályozását elektromos hajtású berendezéssel végzik. A kitermelést végző, nem mobil gépek (hidraulikus vedres kotró) üzemanyag feltöltésére az üzemanyagot tartálykocsival szállítják a helyszínre szükség szerint. A feltöltésnél automata adagoló pisztoly és felfogó tálca vagy felszívató anyag alkalmazásával akadályozzák meg az üzemanyag talajra való kerülését. A bányatelken belüli üzemanyag tankolással kapcsolatos környezetvédelmi követelmények jelen határozatban előírásra kerültek.

A Dokumentációban javasoltak szerint 2 db figyelőkút kerül kialakításra, melyek vízjogi engedély kötelesek.

A területen folytatott bányászati tevékenység a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotára gyakorolt hatásainak nyomon követésére monitoring tevékenység végzését írta elő a Felügyelőség. Az előírt vízvizsgálatok a kialakult tavak vízminőségének időbeni alakulását, a vízminőségi adatok esetleges mozaikos jellegét, valamint a talajvízzel való kapcsolatát hivatottak nyomon követni.

A kialakult bányató/tavak vízminőség védelme érdekében a motorcsónak és jet-ski használat nem megengedett, mivel használatuk során az üzemanyag egy része elégetlenül jut a vízbe és a levegőbe, illetve ezen eszközök zajhatása is jelentős, tehát potenciálisan környezetszennyező tevékenységnek számítanak. Fentieken kívül minden, nem a bányászattal kapcsolatos más jellegű tevékenység egy bányaüzem területén tilos.

A tervezett bányatelek kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint, a környező települések vízműkútjai távolabb (2-3 km) helyezkednek el, és mélyen szűrőzött, nagy talpmélységű kutak.

A Felügyelőség víz- és talajvédelemi szempontú előírásait a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a l8/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenység 150 000 m3/év tervezett kapacitással történne (268 500 tonna nyersanyag - homok, kavics), ami napi 1119 t kitermelt anyag elszállítását jelenti átlagosan 56 üres és 56 megrakott gépjármű fuvarral. A napi maximális gépkocsiforgalom 65-70 fuvar üresen és ugyanennyi rakottan.

A szállítási útvonal az M0 autóút eléréséig lakott területet nem érint. A haszonanyag elszállítása a megrendelő tehergépjárműveivel történik.

A tevékenység egyes fázisai (letakarítás, feltárás; ásványi nyersanyag kitermelése; rakodás, szállítás; osztályozás; tájrendezés) során diffúz légszennyezéssel kell számolni.

A kitermelt anyagot közvetlenül a szállító járműre rakodják, illetve homlokrakodóval az osztályozáshoz szállítják. A mobil osztályozóból kikerült anyag a bányaüzem területén depóniákban kerül tárolásra. Az előkészítő munkálatok során kitermelt humuszdepónia befüvesítése tervezett a porzás csökkentése érdekében. A haszonanyag depóniák kiporzásának hatását jelentősen csökkenti, hogy a kitermelt anyag nedves állapotú.

A Dokumentációban foglaltak alapján a szálló por erős szél esetén is 50 méteren belül kiülepedik, a hatás térképes ábrázolását a Dokumentáció melléklete tartalmazza. A bemutatott számítások alapján a telephelyen üzemelő munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása kis mértékű. A porszennyezés hatása lokális, lakott területet nem érint. A tevékenységhez kapcsolódó növekmény a terhelhetőség alatt marad.

A Dokumentációban foglaltak alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az adott területen és szállítási útvonalakon kis mértékű levegőterhelést jelent.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció részletesen leírja a kavicsbányászati, kitermelési munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét, valamint kezelésük módját. A tevékenység során főként kommunális hulladékok, csomagolóanyagok és a géppark üzemeltetéséből származó veszélyes hulladékok keletkeznek.

A hatályos jogszabály alapján a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát meg kell küldeni az illetékes felügyelőségnek. A Dokumentáció szerint a telephelyen kialakításra kerül veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, azonban annak működési szabályzatát a Dokumentáció nem tartalmazta, illetve a hatósági nyilvántartás szerint azt a Felügyelőségre nem nyújtották be.

Az üzemelés során a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

Felhívom a figyelmet, hogy 2013. január 1. napjával a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályos. A Dokumentáció benyújtásakor hatályos, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] és a Hgt. végrehajtását megalapozó számos rendelet is hatályon kívül helyezésre került.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezett bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű, környezetében már nagymértékben roncsolt területeken, nagy kiterjedésű, mesterséges bányató rendszer fekszik.

A kérelmezett terület nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a kérelmezett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (továbbiakban: OTrT. tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A kavicsbányák vízszintsüllyesztő hatását nem csupán önmagában, hanem az összegződő, kumulatív hatásukat figyelembe véve vizsgálandó. A térség bányászati tevékenysége során mintegy 20 km2 szabad bányató-felület alakul ki.

A Dokumentáció hidraulikai modellezése alapján a bányászati tevékenység során kialakuló talajvíztó várható felszín alatti vízelvonó hatása – önmagában és a többi már működő és kitermelésre váró bánya hatásával együttesen – érint Natura 2000 területet.

A 22. ábra rögzíti, hogy a tervezett bányaterület kitermelése esetén az 2 cm-es talajvízszint süllyesztő izovonal különleges madárvédelmi terület, 1 cm-es talajvízszint süllyesztő izovonal kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érint.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének értelmében „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdései alapján: „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

A Dokumentáció és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban foglaltak figyelembe vételével a Felügyelőség 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) meghatározott vizsgálatot elvégezte, mely során megállapítást nyert, hogy a kérelmezett bányászati tevékenység révén létrejövő, a nyílt vízfelület többlet párolgása miatti talajvízszint csökkenés ugyan érint Natura 2000 területet, de a madárvédelmi terület, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére önmagában kimutatható jelentős hatást nem gyakorol. Ugyanakkor megállapítható, hogy a földrajzi távolságból adódóan csekély mértékben is, de a bányászati tevékenység hozzájárul a térség kumulatív bányató-felületének felszín alatti vízelvonó hatásához, amelyek együttesen már kimutatható mértékben hatást gyakorolnak a Natura 2000 területre.

A bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetben található, szinte minden irányból kavicsbányákkal és a kialakult bányatavakkal övezve. Az érintett terület tájképi adottságát meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek, kisebb telepített erdőfoltok) mozaikja. A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdősültsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró tervezett zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a tavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és az OTrT. tv. figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tervezett tevékenyég helyszíne Bugyi település központjától 3,6 km-re helyezkedik el. Zajtól védendő területek elhelyezkedése és iránya bányaműveletek helyszínéhez viszonyítva:

- üdülőterület több mint 300 m-re Ny-ra,

- lakóterület (kertvárosias, falusias beépítésű) 1,9 km-re DK-re,

- gazdasági terület 1 km-re É-ÉK-re

Háttérterhelés (elsősorban a szomszédos bányaterületeken folyó tevékenységből származóan) 40 dB.

Szállítási útvonal (a fuvarok százalékos eloszlásával):

A bányából az 5202. sz. útig szórt kavicsos földúton 0,36 km (a fuvarok 100%-a),

az 5202. sz. úton (Taksony-Kecskemét) ÉNy-i irányba 8 km (a fuvarok 95%-a),

az 51. sz. főúton ÉK-re 8 km  M0 autóút (a fuvarok 80%-a),

az 51. sz. főúton DNy-ra  Dunaújváros, Solt felé (a fuvarok 15%-a),

az 5202. sz. úton DK-re irányba 2,8 km, csak Bugyi községbe irányuló célfuvar esetén (a fuvarok 5%-a).

Az osztályozó telepítési helye több mint 250 m távolságra található a zajtól védendő épületektől, az általa okozott zajhatás észlelési szint alatt marad.

Zajforrások: kotrógép, 3 db homlokrakodó, osztályozó. A hatásterület 105 m-ben került lehatárolásra. Hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek.

A tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zaj az érintett útszakaszok környezetében sehol sem okoz 3 dB-t elérő járulékos zajterhelés növekedést.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 3.§, illetve 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, illetve a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

A Felügyelőség a bányakapitánysági eljárások során (kitermelési, szüneteltetési, tájrendezési műszaki üzemi tervek) nem eljáró szakhatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak és Kvtv. 50. § és 64/A. § szerint éves környezeti beszámoló formájában adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezett.

*

A Felügyelőség az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 6. és 7. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Dokumentációban és annak kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 7. c) pontja szerint állam- vagy szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a fentiek és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseire figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Felügyelőség megállapította, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § 
(7) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn.

Az engedély érvényességi ideje a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § alapján került megállapításra. A környezetvédelmi engedély érvényességének meghosszabbításáról 
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése rendelkezik.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Felügyelőség jelen határozat V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Felhívom a figyelmét, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség a határozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § 
(3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) 
és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megküldi Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének IV./2. pontja alapján került megállapításra.

A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 12.) VM rendelet] 1. számú mellékletének 12.9.5. pontja és 15.7. pontja, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 18. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletének XI.16. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt(azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2013. június 24.

Dolla Eszter s. k.

igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Ügyintézői utasítás a KTVF: 204-10/2013. számú határozathoz

Kapják:

|  | Címzett neve, levelezési címe | Csatolandó | Postázás módja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „SAVANYÚSÁG” Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Bt. (2347 Bugyi, Ráday u. 2/a.) | - | Tv. |
| 2. | Bugyi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője BUGYIPMH | - | Hk. |
| 3. | Körzeti Földhivatal Dabas (2371 Dabas, Pf. 21.) | - | Tv. |
| 4. | Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve ANTSZKMRI | - | Hk. |
| 5. | Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.) | - | Tv |
| 6. | Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság PMKHEI | - | Hk. |
| 7. | Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság PMKI | - | Hk. |
| 8. | Közép- Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41 ) | - | Tv. |
| 9. | Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület (2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 109.) | - | Tv |
| 10. | Varsányi István (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Alkotmány utca 30.) | - | Tv |
| 11. | Filler Lajos (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Béke utca 4.) | - | Tv |
| 12. | Kollár Mihály (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Arany János utca 19.) | - | Tv |
| 13. | Filler Lajosné (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Béke utca 4.) | - | Tv |
| 14. | Varga Istvánné (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 180.) | - | Tv |
| 15. | Varsányi Istvánné (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Alkotmány utca 41.) | - | Tv |
| 16. | Sáska Ferencné (min t ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Ráday utca 2.) | - | Tv |
| 17. | Sáska Ferenc (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Ráday utca 2/A.) | - | Tv |
| 18. | Varga Tiborné (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Kossuth utca 190.) | - | Tv |
| 19. | Varga Tibor (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Kossuth utca 192.) | - | Tv |
| 20. | Varga István (mint ingatlan tulajdonos) (2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 180.) | - | Tv |
| 21. | KDV KTVF ITCS + ZPI (honlapra + magyarorszag.hu-ra + kifüggesztésre) | - | B |
| 22. | KDV KTVF HNYR | - | B |
| 23. | KDV KTVF Irattár | - | B |

Kiadói utasítás: Exp. után sc. jogerő, majd KKCS