Mire figyeljünk, hogy megelőzzük a kéménytüzeket?

– A Vas Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztatója –

A kéménytüzek leginkább a szilárd tüzelést használó háztartásokban jelentkeznek. A kéményekben kialakuló tüzek alapvetően kétféle módon keletkeznek. A kémény belső felületén lerakódott korom izzik, vagy más esetben a kátrány gyullad meg. Mindkét esetben számolni lehet azzal, hogy az így kialakuló tűz az épületszerkezetekre átterjedve komoly károkat okozhat. Egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet.

Egyes esetekben az is előfordul, hogy a kéménytestbe éghető épületszerkezetet, például gerendát vagy szarufát építettek be. Problémát okozhat továbbá a kéménytest repedése, a rosszul csatlakoztatott füstcső, de a tisztítónyílásból hiányzó, vagy a rosszul záródó kéményajtó is.

A kémények rossz állapota, a helytelen tüzelőanyag használat, a kémény vagy a tüzelő- és fűtőberendezés mellett éghető anyagok tárolása szintén nagy kockázatot jelent.

Mit tehetünk a kéménytüzek kialakulásának megelőzés érdekében?

- csak száraz fát használjunk,

- rendszeresen ellenőriztessük és tisztíttassuk a kéményeinket, továbbá

- erősen ajánlott szén-monoxid-, valamint füstérzékelő beszerzése is, amelyek a kályhák, kandallók mellé telepítve idejekorán felismerik a problémát és hangos akusztikus jellel figyelmeztetik a lakókat a veszélyre.

Az újonnan létesített, valamint a kijavított, felújított vagy átalakított régebbi kémények is kizárólag kéményseprő által elvégzett helyszíni műszaki vizsgálatot követően vehetők (ismételten) használatba. Ez nem kizárólag az égéstermék-elvezetőre, hanem a tüzelő-fűtő berendezést a kéménnyel összekötő elemre (füstcső) is érvényes. Ugyancsak érdemes kihangsúlyozni, hogy ezeket a munkálatokat csak szakemberekkel végeztessük!

A magánszemélyek tulajdonában álló családi házak esetében (ellentétben a társasházakkal) a kéményseprők nem mennek ki automatikusan, ezekben az esetekben az ellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes.

Fontos megjegyezni, hogy az olyan magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok esetében, ahová vállalkozás van bejegyezve a kéményseprő-ipari sormunka nem térítésmentes és azt a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő szolgáltatóktól kell megrendelni.

A Vas vármegyében kéményseprőipari tevékenységet ellátók nyilvántartása az alábbi linken érhető el:

https://vas.katasztrofavedelem.hu/36946/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-varmegyei-nyilvantartasa